RINGKASAN EKSEKUTIF METODOLOGIS

BAB 6: AUDIT FORENSIK METODOLOGI D3TLH (LEVEL PROVINSI)

Sub-bab 6.6: Model Skoring Spasial-Statistik Z-Score & Entropy Weight Method (EWM) 6 Provinsi · Center of Economic and Law Studies (CELIOS)

A.  DESAIN PENELITIAN & TUJUAN

Kajian tingkat provinsi ini menggunakan desain evaluasi multi-kriteria regional, standardisasi deviasi spasial (Z-Score), dan pembobotan objektif berbasis dispersi informasi Shannon (Entropy Weight Method / EWM) sesuai kaidah Nature Scientific Reports (Sun et al., 2024). Pendekatan ini dirancang untuk mengatasi kelemahan teknik perataan wilayah (*dilution effect*) pada dokumen D3TLH konvensional pemerintah yang kerap mengaburkan episentrum kerusakan lingkungan lokal. Tiga tujuan utama metodologis Bab 6 (Level Provinsi) mencakup:

1. Standardisasi Anomali Spasial Lintas Wilayah (Z-Score): Mengukur deviasi empiris 20 indikator multisektor pada masing-masing dari 6 provinsi terhadap nilai rata-rata regional se-Pulau Sulawesi, termasuk perlakuan inversi tanda matematis untuk indikator kualitas air (IKA).
2. Pembobotan Objektif Shannon Entropy (EWM): Menetapkan bobot signifikansi masing-masing indikator secara murni berbasis dispersi informasi data aktual tanpa intervensi bobot subjektif, sehingga indikator dengan ketimpangan tertinggi (seperti B3, tailing, dan konflik agraria) memperoleh bobot analitis terbesar.
3. Tipologi & Peringkat Kerentanan Ekologis Komparatif: Mengagregasikan skor pilar ke dalam Indeks Komposit Likert (0–5) dan Weighted Sum Model (0–10) guna memetakan polarisasi status daya dukung 6 provinsi antara episentrum industri nikel vs zona agromaritim berdaya lentur.

B.  SUMBER DATA & CAKUPAN WILAYAH

Analisis komparatif tingkat provinsi mengolah matriks data panel regional yang mencakup seluruh 6 provinsi di Pulau Sulawesi (Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Utara) bersumber dari:

• Ditjen Minerba ESDM & Global Energy Monitor (GEM 2023): Kapasitas operasional PLTU captive per provinsi dan sebaran 574 izin tambang nikel aktif.
• Satelit Copernicus Sentinel-5P (NASA/ESA TROPOMI): Ekstraksi data troposferik densitas kolom gas nitrogen dioksida (NO2 rasio mol/m²) per yurisdiksi provinsi.
• Kementerian Kesehatan RI & Profil Kesehatan Daerah: Data morbiditas klinis ISPA dan Diare (Incidence Rate Ratio / IRR) serta audit kepatuhan faskes ASPAK SPA.
• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK): Indeks Kualitas Air (IKA), neraca timbulan limbah B3, dan batas daya tampung residu tailing/slag per provinsi.
• Global Forest Watch (GFW / Hansen UMD) & DIBI BNPB: Luasan deforestasi primer, emisi karbon FOLU, tutupan hutan lindung terambah, dan kejadian bencana hidrometeorologi.
• Konsorsium Pembaruan Agraria (CATAHU KPA) & Satya Bumi: Sebaran korban jiwa konflik agraria, manipulasi persetujuan FPIC, dan insiden kriminalisasi pembela HAM.

C.  OPERASIONALISASI VARIABEL & INDIKATOR RISET

Merujuk pada Tabel Verifikasi Threshold model evaluasi D3TLH, seluruh parameter bio-fisik cerobong, neraca perairan, kerusakan tutupan lahan, kerentanan hak sosial, hingga instrumen veto perizinan dioperasionalkan secara terstruktur ke dalam 20 indikator riset empiris terverifikasi sebagaimana dirangkum pada matriks operasional berikut:

Matriks Operasionalisasi Variabel dan Sumber Data Resmi Bab 6 (Level Provinsi)

| No | Indikator Riset | Fokus Pengukuran | Satuan | Sumber Data Primer Resmi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | Kapasitas PLTU Captive (Udara 1a) | Beban Pembakaran Batubara Industri Off-Grid | Megawatt (MW) | Global Energy Monitor (GEM 2023) |
| 1b | Polusi NO2 Satelit TROPOMI (Udara 1b) | Densitas Kolom Troposferik Gas NO2 Atmosfer | µmol / m² | Copernicus Sentinel-5P (NASA/ESA) |
| 2 | Rasio Morbiditas ISPA (Udara 2) | Anomali Morbiditas Saluran Pernapasan (IRR) | Rasio Peluang (IRR) | Kemenkes RI & WHO EHC 6 |
| 3 | Proporsi Timbulan Limbah B3 (Udara 3) | Beban Residu B3 terhadap Agregat Nasional | Persen (%) | Laporan Kinerja Ditjen PSLB3 KLHK |
| 4 | Defisit Emisi Karbon CO2 (Udara 4) | Pelepasan Karbon Deforestasi vs Target NDC | Juta Ton CO2e | GFW & SK MenLHK 168/2022 (FOLU) |
| 5 | Kualitas Air IKA & Cr6+ (Air 1) | Status Mutu Air Sungai & Paparan Logam Berat | Poin & mg/L | Ditjen PPKL KLHK & Uji Lab AEER |
| 6 | Rasio Morbiditas Diare (Air 2) | Anomali Morbiditas Saluran Pencernaan (IRR) | Rasio Peluang (IRR) | Kemenkes RI & Profil Kesehatan 2023 |
| 7 | Konflik Ruang Air Pesisir (Air 3) | Letupan Sengketa Ruang Tangkap Nelayan | Kasus | Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) |
| 8 | Beban Residu Tailing & Slag (Air 4) | Akumulasi Timbulan Tailing Dam & Slag | Juta Ton / Tahun | PT HPI-IMIP & AEER 2020 |
| 9 | Bencana Hidrometeorologi (Lahan 1) | Frekuensi Kejadian Banjir & Tanah Longsor | Kejadian | Data Informasi Bencana Indonesia BNPB |
| 10 | Deforestasi Hutan Primer (Lahan 2) | Kehilangan Tutupan vs Kuota FOLU Net Sink | Hektar (Ha) | GFW Hansen & Renops FOLU 2030 |
| 11 | Perambahan Hutan Lindung (Lahan 3) | Pelanggaran Kawasan Lindung (Nol Toleransi) | Hektar (Ha) | GFW Overlay & UU No. 41/1999 |
| 12 | Aktor Tambang & Sawit (Lahan 4) | Deforestasi Akibat Komoditas Ekstraktif | Hektar (Ha) | GFW Dominant Drivers of Loss |
| 13 | Kepadatan Konsesi Tambang (Lahan 5) | Rasio Konsesi IUP terhadap Luas Daratan | Persen (%) | Ditjen Minerba ESDM & BPS |
| 14 | Pelanggaran Asas FPIC (Sosial 1) | Manipulasi Persetujuan Bebas Awal Warga | Kasus | Koalisi Sipil (JATAM, WALHI, AMAN) |
| 15 | Masyarakat Terdampak (Sosial 2) | Korban Penggusuran & Perampasan Ruang | Jiwa | CATAHU KPA 2023 |
| 16 | Kriminalisasi Pembela HAM (Sosial 3) | Serangan & Penuntutan Hukum Warga/Aktivis | Insiden | Laporan Satya Bumi & KPA |
| 17 | Defisit Sarana Faskes SPA (Sosial 4) | Kesenjangan Pemenuhan Standar Puskesmas | Persen Kesenjangan (%) | ASPAK Kemenkes & Permenkes 6/2024 |
| 18 | Obral Perizinan IUP Baru (Veto 1) | Penerbitan IUP Baru di Zona Kritis Ekologis | Unit Izin | Data Registry Ditjen Minerba ESDM |
| 19 | Impunitas Tambang Ilegal (Veto 2) | Pembiaran Korporasi Pelanggar Tata Ruang | Korporasi | Catatan Akhir Tahun (CATAHU) KPA |
| 20 | Ekspansi PLTU Captive (Veto 3) | Pemberian Izin PLTU Batubara Off-Grid | Megawatt (MW) | Global Energy Monitor (GEM 2023) |

D.  KERANGKA ANALISIS & FORMULASI MATEMATIS

Sub-bab 6.6: Algoritma Skoring Tingkat Provinsi (Model Hybrid Z-Score & EWM)

1. Pengukuran Deviasi Wilayah (Z-Score):
   Nilai Deviasi = (Nilai Riil Provinsi - Rata-rata 6 Provinsi) / Standar Deviasi
   *Khusus Mutu Air (IKA): Tanda dibalik (-) karena semakin rendah angka IKA, semakin tercemar airnya.

2. Pembobotan Otomatis Tingkat Ketimpangan (Metode Entropi Shannon / EWM):
   Bobot Indikator = Tingkat Ketimpangan Indikator / Total Ketimpangan 20 Indikator
   *Indikator paling timpang otomatis berbobot terbesar: B3 (8,29%), Tailing (8,22%), Korban Agraria (7,81%), PLTU (7,73%).

3. Konversi Nilai Deviasi ke Skala Kerusakan Lingkungan (Skor 0 s.d. 5):
   • Skor 5,0 (Darurat Merah / Red Alert) : Deviasi sangat ekstrem (>= +1,0 di atas rata-rata pulau)
   • Skor 4,0 (Melampaui Batas)          : Deviasi tinggi (+0,5 s.d. +1,0 di atas rata-rata pulau)
   • Skor 3,0 (Mendekati Batas)           : Deviasi sedang (0,0 s.d. +0,5 di atas rata-rata pulau)
   • Skor 2,0 (Waspada)                   : Deviasi rendah (-0,5 s.d. 0,0 di bawah rata-rata pulau)
   • Skor 1,0 (Terjaga)                   : Jauh di bawah rata-rata (-1,0 s.d. -0,5)
   • Skor 0,0 (Sangat Aman)               : Tingkat paling aman (< -1,0 di bawah rata-rata pulau)

4. Perhitungan Skor Akhir Provinsi:
   Skor Dimensi  = Total (Skor Indikator × Bobot Indikator) / Total Bobot Dimensi
   Skor Komposit = (Skor Udara + Skor Air + Skor Lahan + Skor Sosial + Skor Veto) / 5.0
Keterangan: Contoh Nyata (PLTU Captive Sulteng): Deviasi = (7.325 MW - 1.638 MW) / 2.882 MW = +1,97 (Jauh melampaui +1,0) -> Skor Langsung 5,0 / 5 (Darurat Merah / Red Alert).

Penerapan model ini pada 6 provinsi se-Pulau Sulawesi menghasilkan sintesis komparatif tingkat kerentanan regional sebagaimana dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 6.6a: Matriks Sintesis Komparatif Skor D3TLH 6 Provinsi Se-Pulau Sulawesi

| Rank | Provinsi | Udara | Air | Lahan | Sosial | Veto | Likert | WSM | Status Ekologis | Faktor Determinan Utama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sulawesi Tengah | 4.9 | 3.3 | 4.7 | 2.5 | 4.4 | 4.0 / 5 | 7.92 | Melampaui Batas | Episentrum PLTU Captive (7.325 MW), B3 (25,3 Jt Ton), Deforestasi Masif |
| 2 | Sulawesi Tenggara | 3.1 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 3.0 | 3.4 / 5 | 6.78 | Mendekati Batas | Krisis Agraria (39.821 Jiwa), Kepadatan IUP Ekstrem (11,72%), Sengketa FPIC |
| 3 | Sulawesi Selatan | 2.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 3.1 | 2.6 / 5 | 5.29 | Mendekati Batas | Rekor Bencana Alam (669 Kejadian), Konflik Pesisir Nelayan, Kriminalisasi HAM |
| 4 | Sulawesi Utara | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 1.3 | 1.6 / 5 | 3.13 | Tidak Melampaui Batas | Outlier Kesenjangan Faskes SPA Kepulauan (25,16%), Isu Tambang Sangihe |
| 5 | Sulawesi Barat | 1.2 | 1.9 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 / 5 | 2.36 | Tidak Melampaui Batas | Bioregion Agromaritim Terjaga, Tekanan Mutu Air Sungai Akibat PKS Sawit |
| 6 | Gorontalo | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.2 / 5 | 2.31 | Tidak Melampaui Batas | Atmosfer Satelit NO2 Terbersih, Deforestasi & Emisi Karbon Terendah |

E.  KORESPONDENSI METODOLOGI TERHADAP SUB-BAB LAPORAN BAB 6

Setiap sub-bab analitis tingkat provinsi pada Bab 6 ditopang oleh metode empiris terstandarisasi sebagaimana dirangkum pada matriks korespondensi berikut:

| Sub-bab | Fokus Kajian Empiris Provinsi | Metode Analitis Utama |
| --- | --- | --- |
| Sub-bab 6.6.1 | Evaluasi D3TLH Sulawesi Tengah | Z-Score Anomaly Mapping, EWM Weighting, Red Alert Asimilasi Udara & Tekanan Lahan |
| Sub-bab 6.6.2 | Evaluasi D3TLH Sulawesi Tenggara | Spatial Mining Density Audit, Agrarian Dispossession Scaling, Coastal FPIC Evaluation |
| Sub-bab 6.6.3 | Evaluasi D3TLH Sulawesi Selatan | Hydrometeorological Outlier Normalization, Heavy Metal Cr6+ Detection, SLAPP Tracking |
| Sub-bab 6.6.4 | Evaluasi D3TLH Sulawesi Barat | Baseline Control Group Analysis, PKS Water Quality Deficit Audit, Non-Smelter Modeling |
| Sub-bab 6.6.5 | Evaluasi D3TLH Provinsi Gorontalo | Clean Atmosphere Baseline Tracking, Inversion Air Dispersion, Low-Stress Resilience |
| Sub-bab 6.6.6 | Evaluasi D3TLH Sulawesi Utara | Small Island Vulnerability Assessment, Health Infrastructure (SPA) Gap Outlier |
| Sub-bab 6.6.7 | Sintesis Komparatif 6 Provinsi | Multi-Criteria Regional Ranking, Spatial Typology Classification, Moratorium Mandate |

F.  BAGAN ALUR KERANGKA KERJA RISET (RESEARCH WORKFLOW)

Alur komputasi analitis tingkat provinsi dijalankan secara terintegrasi melalui empat tahapan metodologis sebagaimana divisualisasikan pada bagan berikut:

Bagan Alur 6.2: Alur Logika Model Hybrid Z-Score & EWM Tingkat Provinsi (Research Workflow)

KERANGKA KELUARAN METODOLOGIS BAB 6 (LEVEL PROVINSI):
1. Eliminasi Bias Perataan Spasial: Penerapan model Hybrid Z-Score dan pembobotan entropi Shannon (EWM) berhasil mendeteksi anomali krisis ekstrem yang selama ini tertutupi oleh teknik agregasi makro dokumen D3TLH pemerintah.
2. Polarisasi Tipologi Ekologis: Mengonfirmasi adanya jurang pemisah tajam antara provinsi episentrum hilirisasi nikel (Sulteng: Skor 4,0/5 Red Alert dan Sultra: Skor 3,4/5 Krisis Agraria & Kepadatan Konsesi) dibandingkan provinsi agromaritim (Sulbar, Gorontalo, Sulut: Skor 1,2–1,6/5 Terjaga).
3. Dasar Intervensi Moratorium Terarah: Menyediakan justifikasi kuantitatif objektif bagi pembuat kebijakan untuk segera memberlakukan moratorium total penerbitan IUP dan penghentian pembangunan PLTU captive baru di provinsi-provinsi berstatus Red Alert.